一、商务要求

- 1、付款方式：验收合格后支付90%的货款（一次性开出全额货款发票），剩余 10%的货款质保期满后一周之内无息支付。

- 2、质保期：验收合格后1年。

- 3、售后服务

- 3.1 免费安装、调试；

- 3.2货物按国家规定的验收规范标准及竞争性谈判文件的技术规格及要求进行验 收；

- 3.3 在货物安装调试结束后，供应商应把详细的记录提供给采购人，经双方确认 无任何问题，则验收合格，双方正式签字后进入质保期；

- 3.4 供应商派工程师现场免费为采购人培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌 握技术操作；

- 4、交货期：签订合同后15天内。

- 5、交货地点：采购人指定地点。

- 6、其他要求：报价包含所有费用其中包括但不限于税费，人工等

- 7、在成交后、接采购人通知供货前，供应商须提供每次供货产品的中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品的医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的医疗器械生产备案凭证；二、三类医疗器械产品的医疗器械注册证，一类医疗器械产品的产品备案登记凭证。

注：以上商务为必须满足项，否则作无效响应处理。

二、技术要求

（一）设备清单及参数要求（满足或优于以下要求）

| 鼻科手术包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行号 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 鼻窦镜 | 70°φ4×175mm | 支 | 1 |
| 2 | 鼻咬切钳 | 0°φ3.0×130mm | 把 | 1 |
| 3 | 鼻咬切钳 | 45°φ3.0×130mm | 把 | 1 |
| 4 | 鼻咬切钳 | φ3.5×140mm | 把 | 1 |
| 5 | 鼻中隔咬骨钳 | 咬切口 | 把 | 1 |
| 6 | 鼻息肉钳 | 前后开口65° | 把 | 1 |
| 7 | 鼻息肉钳 | 左右开口65° | 把 | 1 |
| 8 | 鼻息肉钳 | 下弯115°张开125° | 把 | 1 |
| 9 | 鼻息肉钳 | 下弯90°张开115° | 把 | 1 |
| 10 | 鼻剥离器 | 3.0mm单面 带吸引 旋转45° | 个 | 1 |
| 11 | 鼻刮匙 | 带吸引 60° | 个 | 1 |
| 12 | 上颌窦咬切钳 | 1.5mm 上弯65°切口 | 把 | 1 |
| 13 | 上颌窦探针 | 双头 | 个 | 1 |
| 14 | 鼻中隔旋转刀 | 3.0mm 枪式 | 把 | 1 |
| 15 | 鼻吸引管 | 2.5mm 上颌窦平口60°防堵塞大弯 | 根 | 1 |
| 16 | 消毒盒 | 386×242×100mm | 个 | 1 |

| 耳科手术包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 耳镜 | 广角 0° φ2.7×110mm | 根 | 1 |
| 2 | 槌骨剪 | 开口2.3mm | 把 | 1 |
| 3 | 镫骨足弓剪 | 镫骨右开口 | 把 | 1 |
| 4 | 中耳剪 | 0° 4mm | 把 | 1 |
| 5 | 中耳剪 | 左弯 | 把 | 1 |
| 6 | 中耳剪 | 右剪 | 把 | 1 |
| 7 | 中耳息肉钳 | 杯口 45° 1.5mm | 把 | 1 |
| 8 | 中耳息肉钳 | 超精细卵圆口 | 把 | 1 |
|  |  | 45°0.8×1.3 |  |  |
| 9 | 耳道皮瓣刀 | 2mm 直切0° | 把 | 1 |
| 10 | 耳道皮瓣刀 | 1.8mm 45° | 把 | 1 |
| 11 | 耳道皮瓣刀 | 2mm 90° | 把 | 1 |
| 12 | 耳用吸引管 | 1.5mm 橄榄头 | 把 | 1 |
| 13 | 耳用吸引管 | 1.8mm 橄榄头 | 把 | 1 |
| 14 | 耳用刀 | 镰状小号5mm | 把 | 1 |
| 15 | 耳刮匙 | 卵圆口微弯2.2×1.8mm45° | 把 | 1 |
| 16 | 耳刮匙 | 卵圆口微弯1.8×1.5mm45° | 把 | 1 |
| 17 | 耳钳 | 镫骨安装 5mm | 把 | 1 |
| 18 | 耳钳 | 麦粒头 110mm | 把 | 1 |
| 19 | 耳用骨凿 | 2mm | 把 | 1 |
| 20 | 耳用骨凿 | 2mm 圆 | 把 | 1 |
| 21 | 剥离器 | 3.0mm | 把 | 1 |
|  |  | 一头皮瓣刀一头剥离器 |  |  |
| 22 | 筋膜压薄器 | 螺旋式 60×40 | 把 | 1 |
| 23 | 显微耳钩 | 双头 一头分叉一头平 | 把 | 1 |
| 24 | 乳突牵开器 | 右侧双齿（小儿） | 把 | 1 |
|  |  | （耳内切口） |  |  |
| 25 | 乳突牵开器 | 三齿×三齿 弯型 钝头 | 把 | 2 |
| 26 | 耳内镜器械消毒盒 | 300*200*90mm | 个 | 1 |

| 喉科手术包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行数 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 喉镜（窥视管） | 前端上翘，前联合部位暴露良好 | 把 | 1 |
| 2 | 喉镜（窥视管） | 可调，侧开式（可下内窥镜） | 把 | 1 |
| 3 | 灯芯 | φ3mmx130mm | 个 | 2 |
| 4 | 支撑架 | 90mm*390mm | 个 | 1 |
| 5 | 耳鼻喉用刀（显微喉刀） | （带手柄）25cm镰刃 | 把 | 1 |
| 6 | 耳鼻喉用钳（显微持针钳） | 带锁持针0º | 把 | 1 |
| 7 | 耳鼻喉用钳（显微喉钳） | 1.5mm×230mm 管式 右弯 | 把 | 1 |
| 8 | 耳鼻喉用钳（显微喉钳） | 上弯麦粒头 1.6mmx230mm903 | 把 | 1 |
| 9 | 耳鼻喉用剪（显微喉剪） | 15º，230mm | 把 | 1 |
| 10 | 五官科吸引管（吸引管） | Φ2.0x230mm纯头带侧孔 | 把 | 1 |
| 11 | 打结器 | 90°2mm | 把 | 1 |
| 12 | 喉注射器辅助推枪 |  | 把 | 1 |
| 13 | 胸板 |  | 块 | 1 |
| 14 | 消毒盒 | 6420mmx280mmx90mm | 个 | 1 |
| 15 | 喉内窥镜12度 | Ф4.8mm×183mm | 根 | 1 |

注：以上技术参数为必须满足项，否则作无效响应处理。